- 共射放大电路的跟随性分析

- 1.隔直电容分析：

- 目的：将信号的正负与增减进行转换

- 首先我们明确以下几点：

- ①放大的前提是三极管处于放大区

- ②外界获取的物理信号，是以0V为对称轴上下对称摆动的

- ③处于放大区的三极管的电流方向一定是P级到N级

- ④水往低处流，电流方向始终向地端（0电位点）移动

- ⑤电容的作用是隔直通交

- 放大电路首先三极管处于放大区，因此，对于NPN型三极管，电流方向一定是b--e。如果不经过任何处理的电信号，输入信号如图①所示，在变化过程中，会有电流方向的改变，这与第③点矛盾。

- 为了解决这个问题，采用电容，具体解决方式如下：

- b点电压由两个电阻分压得到，假设该点得到0.9V的直流电压，电容通交，将输入信号从±0.1V的正负变化转换（图①）为信号在0.9V±0.1V的增减变化（图②），同时，电流方向也从两个方向转换为一个方向，此时，满足了①和③，这个信号也就可以被这个电路放大了。

- 假设信号放大两倍，c点直流电压假设为1.2V，那么，经过放大的信号1.2V±0.2V如图③所示，此时的电流方向依旧是同一个方向，但是，输入信号是正负变化，我们也要转换回去，也就是让增减变化转换为正负变化，那就是要将直流电位去除掉，电容便实现隔直作用，将直流成分去除，实现信号从1.2V±0.2V的增减变化（如图③）转换为±0.2V的正负变化（如图④），以上便是隔直电容的作用。

- 2.负反馈微变跟随分析：

- 我们通过微变分析来理解跟随性。（这里的ΔVi很小很小很小）

- ①取交流信号在很短的一个时间的一个变化:ΔVi,此时ΔVi变大

- ②ΔVi变大，引起VB变大，此时VE还来不及变化，则VE不变

- ③VBE=VB-VE,VB变大，VE不变，则VBE变大

- ④VBE变大引起IB变大

- ⑤IB变大引起IC变大（IC=βIB）

- ⑥IC变大引起IE变大(IC≈IE)

- ⑦IE变大引起VE变大（VE=IE*RE）此时VB保持不变

- ⑧VBE=VB-VE，抑制了VBE的变大

- 如图所示，iB与VBE的关系为非线性，而当取微变时，iB与VBE可视作呈线性关系

- 同时，我们可以明白VE跟随Vi变。

- 3.输出信号变化分析：

- 依旧是微变取ΔVi，引起的变化与前面是一样的。

- Vi变大引起VB变大，VB变大引起VBE变大，VBE变大引起IB变大，IB变大引起IC变大

- ①IC变大，VRC变大（VRC=IC*RC）

- ②VRC变大，VC减小（VC=VCC-VRC）

- 因此，VO是反向跟随Vi的，输出信号与输入信号会反相。